RT系列拔叉式气动执行机构

主要特点

•RT系列重载执行器，能用于一般以90°旋转的阀门例如：球阀、蝶阀、旋塞阀等其他阀用于开关或调节流量的功能。

•RT01系列执行器是对称设计, 在0°与90°时输入扭矩最大, 中间位置输出扭矩最小, 符合球阀类产品的扭矩特性。

•缸体内壁采用镀硬铬工艺，保证更长的使用寿命。

•轨道高频淬火研磨处理，滑块采用方形自润滑工艺，能保证长久的使用寿命。

•模块化设计可在安装、维修和存储方面提供最大化便利。

主要参数

| 工作介质 | 过滤、干燥或加油雾的洁净空气 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 单作用：0.4~0.8MPa |
| 工作温度 | 常温型（使用丁腈橡胶O型圈）-20°C~+80°C |
|  | 低温型（使用硅橡胶O型圈）-40°C ~+80°C |
|  | 高温型（使用氟橡胶O型圈）-20°C ~+180°C |
| 回转角度 | 标准型：0°~90°±5° |
| 输出扭矩 | 双作用：0~305534N.m |
|  | 单作用：0~233891N.m |
| 气源接口 | G1/4", G3/8", G3/4", G1" |

文档与图纸

样本

RT系列拔叉式气动执行机构-中文

AW系列拔叉式气动执行机构

主要特点

•AW气动执行器分为双作用式和单作用式（弹簧复位）,两个分体气缸，输出扭矩大，动作灵活平衡。

•缸体内壁和活塞轴镀硬铬，具有很好的抗磨性。

•所有滑动部件之间配有无油润滑轴和导向环以降低摩擦系数，延长使用寿命。

•AW气动执行机构的U型曲线特性输出扭矩更适用于大口径球阀、蝶阀。

•回转角度：90°±5°

•使用洁净空气为介质，安全系数高。

•基本设计：气动双气缸及双活塞拔叉式传动机构。

•附件功能：可配单（双）电控电磁阀、限位开关、气源处理三联件以及手动操作机构，完全实现自动或手动控制。

主要参数

| 工作介质 | 过滤、干燥或加油雾的洁净空气 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 双作用：0.3~0.8MPa |
|  | 单作用：0.4~0.8MPa |
| 工作温度 | 常温型（使用丁腈橡胶O型圈）-20°C~+80°C |
|  | 低温型（使用硅橡胶O型圈）-40°C ~+80°C |
|  | 高温型（使用氟橡胶O型圈）-20°C ~+180°C |
| 回转角度 | 标准型：0°~90°±5° |
| 输出扭矩 | 双作用：0~175165N.m |
| 气源接口 | G1/4", G3/8", G3/4", G1" |

文档与图纸

样本

AW系列拔叉式气动执行机构-中文

AT系列齿轮齿条式气动执行机构

主要特点

•AT系列气动执行机构分为双作用式和单作用式（弹簧复位）。

•角行程输出，满足各种常用小力矩旋转类阀门的需求。

•缸体材质为压铸铝合金（铝合金采用硬质阳氧化耐磨、防腐蚀、寿命长）。

•底面固定孔便于执行机构与阀连接并使其对正，符合ISO5211/DIN3337标准。

•采用洁净空气为介质，安全系统高。

•基本设计：气动双活塞齿轮齿条式传动机构。

•强大的附件功能：可配单（双）电控电磁阀、限位开关、电气定位器、气源处理三联件以及手动操作机构，完全实现自动或手动控制。

•外部保护：抗腐蚀性达到可在盐雾状态下工作500小时。符合ASTM B117标准。

主要参数

| 工作介质 | 过滤、干燥或加油雾的洁净空气 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 双作用：0.2~0.8MPa |
|  | 单作用：0.4~0.8MPa |
| 工作温度 | 常温型（使用丁腈橡胶O型圈）-20°C~+80°C |
|  | 低温型（使用硅橡胶O型圈）-40°C ~+80°C |
|  | 高温型（使用氟橡胶O型圈）-20°C ~+180°C |
| 回转角度 | 标准型：0°~90°±5° |
|  | 非标准型：0°~180°±5° |
| 输出扭矩 | 双作用：0~13022N.m |
|  | 单作用：0~6728N.m |
| 气源接口 | G1/4", G1/2" |

文档与图纸

样本

AT系列齿轮齿条式气动执行机构-中文

GT系列齿轮齿条式气动执行机构

主要特点

•GT系列气动执行机构分为双作用式和单作用式（弹簧复位）。

•角行程输出，满足各种常用小力矩旋转类阀门的需求。

•缸体材质为压铸铝合金（铝合金采用硬质阳氧化耐磨、防腐蚀、寿命长）。

•底面固定孔便于执行机构与阀连接并使其对正，符合ISO5211/DIN3337标准。

•采用洁净空气为介质，安全系统高。

•基本设计：气动双活塞齿轮齿条式传动机构。

•强大的附件功能：可配单（双）电控电磁阀、限位开关、电气定位器、气源处理三联件以及手动操作机构，完全实现自动或手动控制。

•外部保护：抗腐蚀性达到可在盐雾状态下工作500小时。符合ASTM B117标准。

主要参数

| 工作介质 | 过滤、干燥或加油雾的洁净空气 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 双作用：0.2~0.8MPa |
|  | 单作用：0.4~0.8MPa |
| 工作温度 | 常温型（使用丁腈橡胶O型圈）-20°C~+80°C |
|  | 低温型（使用硅橡胶O型圈）-40°C ~+80°C |
|  | 高温型（使用氟橡胶O型圈）-20°C ~+180°C |
| 回转角度 | 标准型：0°~90°±5° |
|  | 非标准型：0°~180°±5° |
| 输出扭矩 | 双作用： 0~9139N.m |
|  | 单作用：0~7553N.m |
| 气源接口 | G1/8", G1/4", G1/2" |

CF系列液动执行机构

主要特点

•小扭矩执行机构采用单齿轮齿条机构，结构紧凑，输出效率高；

•液压系统的高压动力，便得液压执行机构具有比气动、电动等其它执行机构更小的重量；

•油箱、电机、液压泵、蓄能器等按用户要求有机结合，组成稳定可靠的液压动力源，既能满足电源可靠性较低的场合。

•压力、流量、方向控制阀的组合及丰富的电器控制元件构成各种液压控制系统, 可以满足用户的不同功能和防护防爆要求。

•液压介质的不可压缩及系统零泄漏、高保压的实现，使电液联动机构有极高的定位特性。

•可实现阀门失电打开、关闭等紧急自保功能。

•可实现阀门快速关闭和快速打开功能。

•在高温易燃场合可使用难燃液压液体为介质（如水-乙二醇乳化液等）

•通过比例、伺服阀可实现高精度位置控制和速度控制，从而实现阀门的调节特性。

主要参数

| 工作介质 | 液压油或其他难燃液体 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 低压至5MPa, 中压至16MPa, 高压至31.5MPa |
| 工作温度 | -30°C~+100°C |
| 回转角度 | 标准型：0°~90°±5° |
| 输出扭矩 | 最大至400000N.m |

文档与图纸

样本

CF系列齿轮齿条式液动执行机构-中文

SC系列气缸

主要特点

•活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能

•为拉杆式气缸，前后盖与铝管缸体用支柱连接，可靠性好；

•与ISO15552标准气缸相比，同缸径SC系列气缸长度小；

•气缸缓冲调节平稳；

•多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用；

•选择耐高温密封材料，可保证气缸在150°C条件下正常工作。

主要参数

| 工作介质 | 空气（经40µm滤网过滤） |
| --- | --- |
| 工作压力 | 0.4~0.7MPa |
| 保证耐压力 | 1.5MPa |
| 工作温度 | -20°C~+80°C |
| 使用速度范围 | 50~600 mm/s |
| 接管口径 | PT1/8, PT1/4, PT3/8, PT1/2 |

文档与图纸

样本

SC系列标准气缸-中文

铝蝶阀专用气缸

主要特点

•铝合金缸体，采用含油轴承导向，使活塞杆无需加油润滑；

•气缸安装有可调缓冲器，使气缸换向时平稳无需加油润滑；

•镀镍活塞杆，有效提高了气缸的寿命。

主要参数

| 工作介质 | 空气（经40µm滤网过滤） |
| --- | --- |
| 工作压力 | 0.05~1.0MPa |
| 保证耐压力 | 1.5MPa |
| 工作温度 | -20°C~+80°C |
| 使用速度范围 | 50~600 mm/s |
| 接管口径 | PT1/8, PT1/4, PT3/8, PT1/2 |

文档与图纸

样本

铝蝶阀专用气缸-中文

D671X/J/F气动软密封对夹蝶阀

主要特点

•采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

•密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。

•橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

•蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

•整体烧漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封圈阀座密封材料，就可使用于不同介质。

•具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

•本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

主要参数

| 工作介质 | 水、油或非腐蚀性介质 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 0.6 MPa /1.0 MPa /1.6MPa |
| 工作温度 | -20°C~+80°C |
| 驱动方式 | 手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等 |
| 阀体材质 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶 |

文档与图纸

样本

D671X/J/F气动软密封对夹蝶阀-中文

D673H/W//Y气动硬密封对夹蝶阀

主要特点

•结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便；

•采用不锈钢“U”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性；

•三维偏心距，经过严格的计算，“U”型密封圈与蝶板几乎无摩擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能；

•蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封圈耐磨损，使用寿命长；

•结构独特，“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力高低的影响，密封性能可靠；

•耐高温、耐低渐、耐腐蚀性。

主要参数

| 工作介质 | 水、油或非腐蚀性介质 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 0.6 MPa /1.0 MPa /1.6MPa |
| 工作温度 | ≤300°C |
| 驱动方式 | 手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等 |
| 阀体材质 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶 |

文档与图纸

样本

D673H/W/Y气动更密封对夹蝶阀-中文

D643H/W//Y气动硬密封法兰蝶阀

主要特点

•防火结构: 全金属结构本身具有火灾安全的特性；

•阀体密封面: 采用堆焊硬质合金或不锈钢, 使得密封面强度高、硬度高, 耐磨损, 可连续启闭60000次以上而无损伤。

•密封圈: 密封圈由压板夹在蝶板上, 易于安装、调节和更换。 阀杆的上、下部位装有轴套, 防止磨损和粘连, 提高了使用寿命。

主要参数

| 工作介质 | 水、油或非腐蚀性介质 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 0.6 MPa /1.0 MPa /1.6MPa |
| 工作温度 | ≤425°C（填料为石墨）、≤200°C（填料为PTFE或EPDM） |
| 驱动方式 | 手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等 |
| 阀体材质 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 柔性石墨、PTFE、EPDM |

文档与图纸

样本

D643H/W/Y气动更密封法兰蝶阀-中文

LD641X气动粉尘铝蝶阀

主要特点

•粉尘蝶阀由两个高压印模压铸的半阀体组成, 半阀体为铝合金材料。

•旋转阀盘为聚合体复合材质, 以及预受应力的人造橡胶密封件。另具有一个顶部法兰以及一个折边部件, 适用于连接一根柔性套管。

•顶部及底部为相同的圆法兰。蝶阀可应用于所有粉状及颗粒状物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。

•可以安装在料斗, 料箱, 筒仓, 螺旋或其他类型的输送机的下方, 以及连接气动输送管道。

主要参数

| 工作介质 | 水泥、物料等粉体介质 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 0.4~0.7 MPa |
| 工作温度 | -20°C~+80°C |
| 驱动方式 | 手动、蜗轮传动、气动 |
| 阀体材质 | 压铸铝合金 |
| 密封材质 | 丁腈橡胶、硅橡胶 |

文档与图纸

样本

LD641X气动粉尘铝蝶阀-中文

D641W气动通风蝶阀

主要特点

•设计新颖、合理、结构独特、重量轻、启闭迅速。

•操作力矩小而方便, 省力灵巧。

•采用不同材料以满足各种介质及工况。

主要参数

| 工作介质 | 冷热空气、煤气、含尘气体、烟道气体等 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 0.05MPa、0.25MPa、0.6MPa |
| 工作温度 | -20°C~+80°C |
| 驱动方式 | 手动、蜗轮传动、气动、电动、液动、电液联动等 |
| 阀体材质 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶 |

文档与图纸

样本

D641W气动通风蝶阀-中文

Q672F气动超薄型球阀

主要特点

•气动超薄型球阀是引进意大利技术进行国产化设计而发展出的新一代超短法兰距球阀，球芯通道形状有矩形、V形及O形。

•结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便

主要参数

| 工作介质 | 水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.6~6.4MPa |
| 工作温度 | -20°C~+185°C |
| 驱动方式 | 气动 |
| 阀体材质 | 铸钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |

文档与图纸

样本

D672F气动超薄型球阀-中文

D641F/H气动法兰球阀

主要特点

•流体阻力小、球阀是所有阀类流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻止也相当小。

•止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。

•阀座密封性能好, 采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈, 结构易于密封, 而且球阀的阀座密封能力随着介质压力的增高而增大。

•阀杆密封可靠, 由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动, 阀杆的填料密封不易破坏, 且密封能力随着介质压力增高而增大。

•聚四氟乙烯等具有良好的自润滑性, 与球体的摩擦力小，故球阀的使用寿命长。

•下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出, 如火灾造成阀杆密封破坏, 凸阶与阀体间还可以形成金属接触, 确保阀杆密封。

•防静电功能: 在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧, 能将开关过程产生的静电导出。

主要参数

| 工作介质 | 水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.0~6.4MPa |
| 工作温度 | -29°C~+180°C（增强聚四氟乙烯）、-29°C~+300°C（对位聚苯） |
| 驱动方式 | 气动 |
| 阀体材质 | 铸钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 |

文档与图纸

样本

D641F/H气动法兰球阀-中文

CFSV气动V型球阀

主要特点

•结构紧凑，体积小，可竖卧安装等优点；

•具有出色的调节特性: V型球阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300:1的可调比。因此V型阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制；

•最大流动容积：由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故，使容积的最大值特别高，流通能力特别大，流通阻力小，因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸；

•气动球阀采用双轴承结构, 机械稳定性能高, 启动扭矩小, 保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度；

•金属阀座的优越密封性: V型球阀采用可动金属阀座, 自动补偿功能, 并具有优越密封性能及越长的使用寿命；

•超强的剪切能力: V型球阀采用金属硬密封结构, V型球阀芯及金属阀座在回转过程中, V型缸口与阀座产生一个强大的剪切力能切断纤维杂质,并具有自洁功能, 避免阀门卡死现象产生。

主要参数

| 工作介质 | 蒸汽、水、硝酸类、醋酸类 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.6~6.4MPa |
| 工作温度 | -29°C~+180°C（增强聚四氟乙烯）、-29°C~+300°C（对位聚苯） |
| 驱动方式 | 气动 |
| 阀体材质 | 铸钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 |

文档与图纸

样本

CFSV气动V型球阀-中文

Q647F/H气动固定式球阀

主要特点

•O型固定式球阀采用固定球设计, 相对运动部位均采用摩擦系数极小自润滑材料, 因而操作扭矩小, 此外密封润滑脂的长期密封, 使得操作更加灵活。

•阀门采用高平台结构, ISO5211连接标准, 能使安装电/气动执行机构更为专业化。

•O型固定式球阀采用全通径或缩径设计, 流通阻力小。

•金属硬密封O型固定式球阀采用双向金属可动密封结构, 具有自动补偿及自洁功能, 密封性能优越。

•O型固定式球阀采用固定球设计, 使得球阀具有自动泄压功能。

•每个球阀两个可动密封座，因而安装时不须考虑介质的流向，具有防火防静电结构。

•自动泄压结构，当滞留在阀门中腔的液体介质由于温度升高而汽化，从而中腔压力异常升高时，中腔介质能领先本身的推力推动阀座而自动汇压，从而确保阀门安全。

主要参数

| 工作介质 | 蒸汽、水、油类、硝酸类、醋酸类 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa |
| 工作温度 | -28°C~+180°C（增强聚四氟乙烯）、-29°C~+300°C（对位聚苯） |
| 驱动方式 | 气动 |
| 阀体材质 | 铸钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 |

文档与图纸

样本

Q647F/H气动固定式球阀-中文

D641W气动三片式球阀

主要特点

•阀体铸造采用德国引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，启闭轻松，密封可靠。

•阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。

•内螺纹连接球阀及对焊连接球阀适用于PN1.6~6.4MPa, 工作温度-29~180°C(密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300°C(密封圈为对位聚苯）的各种管路上, 用于截断或接通管路中的介质。

主要参数

| 工作介质 | 蒸汽、水、油品及某些腐蚀性流体 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.6~6.4MPa |
| 工作温度 | -20°C~+180°C（增强聚四氟乙烯） |
| 驱动方式 | AT、GT气动 |
| 阀体材质 | 碳钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 增强聚四氟乙烯 |

文档与图纸

样本

Q641W气动三片式球阀-中文

Z643X/H/Y气动刀闸阀

主要特点

•刀形闸阀按照口径不同有暗杆和明杆两种形式, 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。

•阀体、填料函均为精密铸造, 基中阀体采用凸缘式整体铸造, 材质可根据用户需要选用304、316、WCB、2Cr13, 密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质, 耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。

•阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门牌关闭状态，并承受背压时, 阀板不发生偏移。

•刀形闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。

•刀形闸阀连接形式有对夹式\法兰支耳式, 密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。

主要参数

| 工作介质 | 干灰、灰渣等 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.6~6.4MPa |
| 工作温度 | -20°C~+180°C（增强聚四氟乙烯） |
| 驱动方式 | 手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等 |
| 阀体材质 | 碳钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 增强聚四氟乙烯、柔性石墨 |

文档与图纸

样本

Z643X/H/Y气动刀闸阀-中文

J641F/H气动截止阀

主要特点

•阀瓣、阀座密封面采用堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成, 耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好, 使用寿命长。

•阀杆经调质及表面氮化处理, 有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。

•可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式, 满足各种工程需要及用户要求。

•阀体材料品种齐全, 填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配, 能适用于各种压力、温度及介质工况。

•倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢制成, 密封可靠, 更换填料可在不停机情况下进行, 方便快捷, 不影响系统运行。

主要参数

| 工作介质 | 水、油品、蒸汽、硝酸类、碱类 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.6~4.0MPa |
| 工作温度 | -20°C~+180°C（增强聚四氟乙烯）、-20°C~+550°C（柔性石墨） |
| 驱动方式 | 电动、气动、液动 |
| 阀体材质 | 碳钢、不锈钢 |
| 密封材质 | 增强聚四氟乙烯、柔性石墨 |

文档与图纸

样本

J641F/H气动截止阀-中文

ZJHP系列气动精小型调节阀

主要特点

•隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀，阀盖上无填料函，因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏，在许用压差范围内可作切断阀用。

•气开、气关作用由正反执行机构实现。

•该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。

主要参数

| 工作介质 | 高粘性流体、悬浮状颗粒、有毒介质、腐蚀性介质 |
| --- | --- |
| 工作压力 | 0.6~6.4MPa |
| 工作温度 | -20°C~+180°C（增强聚四氟乙烯）、-20°C~+550°C（柔性石墨） |
| 驱动方式 | 隔膜气动机构 |
| 阀体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 行程 | 16、25、40、60 |
| 可调比R | 50：1 |
| 流量特性 | 直线等百分比 |
| 气源接头 | M16x1.5 |

文档与图纸

样本

ZJHP系列气动精小型调节阀-中文